# 急危重症训练模型技术参数及要求

- （一）椎管内麻醉模型及配件（每套）：

- 1、模型呈侧卧位，与台面垂直。

- 2、模块化的皮肤层，皮下组织层，结缔组织和腰椎脊髓，方便更换。

- 3、解剖结构精准，具备髂嵴，腰椎L1-L5(锥体、椎弓板、棘突)等。

- ▲4、穿刺仿真度高，特制的解剖结构可以真实模拟椎管内麻醉操作，设计一膜两腔结构，可直接观察到黄韧带、蛛网膜下腔、软脊膜、脊髓腔。

- 5、进行椎管内麻醉时，能明显感受到皮肤、皮下组织、韧带、蛛网膜、软脊膜、落空感明显。

- 6、皮肤质感非常逼真，反复穿刺后，针孔的痕迹不明显。

- ▲7、除标准配件外，一套模型需要包括额外的可更换配件（皮肤、椎管、脊柱）5套，要求椎管为一膜两腔设计，易更换耐穿刺。

- （二）气管插管模型（每套）：

- 1、具有完整闭合胸腔的上半身模拟人，应具备以下功能：经鼻/经口气管插管、喉罩插管、经鼻电子鼻内窥镜检查操作、经鼻/经口纤支镜检查操作。

- 2、具备口，口咽，喉咽，喉，主气管，食道上段一体成型能够抗磨损及牵引。

- 3、头部可以活动：可活动寰枢关节位及颈椎。

- 4、模型头面部具有明显解剖标志。

- 5、左右鼻腔鼻腔具有解剖结构，模型口腔部具有解剖结构。

- 6、颈部解剖标志可视可触摸。

- 7、胸部解剖标志可视可触摸。

- 8、模型咽喉部具有解剖结构。

- 9、气管具有解剖结构.

- 10、会厌部材料模拟人体组织应力，当喉镜叶片正确压迫舌根部，正中舌会厌襞，会厌谷时会厌往上翻开放喉室可以见到声门裂等喉部解剖结构。

- 11、插管位置正确时，胸部应呈现呼吸运动。

- （三）中心静脉穿刺模型（每套）：

- 1、模型解剖结构精确，仰卧位，暴露出体表标志明显包括：胸骨切迹、胸锁乳突肌、锁骨、右侧肋骨。

- 2、可行颈内静脉穿刺置管及心脏漂浮导管插管训练。

- 3、可模拟颈动脉搏动，进行颈内静脉定位。

- 4、进针时有明显的落空感。

- 5、具备可镶嵌式穿刺皮肤模块，更换简单。

- 6、除标准配件外，一套模型需要包括额外的可更换配件（皮肤、血管）1套，要求穿刺皮肤模块材质手感逼真，易更换。

- （四）桡动脉穿刺模型（每套）：

- 1、具有电动控制装置模拟血压脉搏，内置控压囊，可呈现静态压力/动态压力的模拟桡动脉穿刺/置管手臂。

- 2、桡动脉穿刺/置管需要单独模块，该模块可快速更换。

- 3、桡动脉穿刺/置管模块应具有桡动脉解剖结构特点，可触及脉搏搏动，可进行局部麻醉。

- 4、桡动脉穿刺/置管模块的外形与真实人体皮肤弹性与硬度接近，正常进针和拔针时无滞针感觉，20G/1.10mm 套管针进针阻力应低于30g，穿刺的针眼能够自行回复缩小，20G穿刺针在同一位置可以反复穿刺15次以上不漏液。电动控压箱内置模拟模拟人体循环装置，应为充电模式，电压低于35伏为人体安全电压。

- 5、动脉穿刺成功，拔除套管针枕芯后可以见到快速红色回血。

- ▲6、除标准配件外，一套模型需要包括额外的可更换配件（皮肤、血管）5套，要求穿刺/置管模块的外形与真实人体皮肤弹性与硬度接近，正常进针和拔针时无滞针感觉，20G/1.10mm 套管针进针阻力应低于30g，穿刺的针眼能够自行回复缩小，20G穿刺针在同一位置可以反复穿刺15次以上不漏液。能承受电动控压箱输出的模拟血压和模拟脉搏。