移动护理PDA机：

1、操作系统： Android 10及以上，

2、处理器：≥八核2.0GHz

3、内存：RAM：≥4GB ROM：≥64GB

4、扩展内存：Micro SD 卡，≥256GB

5、显示屏：5.7±1英寸彩色全面屏（≥720×1440）

6、主电池：≥3.85V 4300mAh 可充电锂电池

7、摄像头：前置不少于500W 像素，后置不少于1600W摄像头，支持闪光灯,定焦、1080p 视频录制旋转视角支持360度。

8、按键：音量+、-键、电源键、扫描按键2个，支持屏幕悬浮扫描按键;

9、传感器：距离、光感、加速度、地磁、陀螺仪

10、扫描：专业扫描头，支持扫描主流的一维和二维码，支持屏幕扫码

11、无线广域网: 5G、4G，3G、2G 全网通

WIFI: 2.4G/5G 双频，IEEE 802.11a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v/w 协议, 2 x 2 MU-MIMO, 快速漫游：802.11r /OKC/ PMKID caching支持802.11 axready

13、蓝牙: 不低于BT 5.1 + BLE

14、 RFID工作频段：13.56MHz

协议标准：支持 ISO15693、ISO14443A/B 、Mifare、Felica 等

支持模式：Card Emulation 模式、Peer-to-Peer 通讯模式、Reader 模式

工作距离：读取距离 0-6cm (ISO15693),0-4cm(ISO14443A/B)距离与标签有关

15、GPS 定位

支持模式：支持 GPS、A-GPS、北斗、GLONASS、Galileo、IRNSS、NavIC

冷启动时间：小于 40s

最大通道数：不少于31channel

灵敏度：-130dB(SNR 值 40dBHz)

精度：5-10 米（开放空间）；

16、质保期：≥3年。

条码打印机(输液瓶贴80mm*60mm)

打印方式：热敏/热转印

打印分辨率：≥300dpi

热敏头寿命：寿命150KM （按指定热敏纸使用、印字率12.5%计算）

进纸宽度：≥118mm

打印速度：打印速度: ≥102mm

打印宽度：≥106mm

最大纸张装载：外径：127mm(MAX)

存储器容量：SDRAM 8MB  FLASH 8MB

碳带装载量：≥300m

纸张规格：纸厚：0.06～0.254mm      纸宽：25～118mm

外径：127mm（5英寸）  内径：25.4～76mm（1-3英寸）

标配传感器 纸张检测、黑标检测、标签检测、机构检测、碳带检测

接口选配：RS-232串口（DB25）；并口Centronics(IEEE-1284)；以太网口:10M/100M；Wi-Fi接口（802.11b/g/n），日后可升级接口：并口、串口、网口、无线wifi、蓝牙

性能：上下均可撕纸结构、碳带双拔轮传动、热敏打印头的定位结构

其他：同时提供产品3C证书及性能相关证书

整机保修≥1年。

条码打印机(检验标签50mm*30mm)

1、分辨率：12点/毫米(300 DPI)

2、打印模式：热转式 / 热感式

3、最大打印速度

4、标准：102 毫米 (4”)/秒

5、剥离：51毫米 (2”)/秒

6、最大打印宽度：≥104 毫米 (4.09”)

7、最大打印长度：≥1,016 毫米 (40”)

8、机壳：ABS 塑料

9、体积尺寸：232 毫米 (宽) x 156 毫米 (高) x 288 毫米 (长)9.13”(宽) x 6.14”(高) x 11.34”(长)

10、重量：2.5 公斤 (5.51 磅)

11、内部纸卷最大尺寸：内部：110毫米 (4.33”) 外径

12、外部：214毫米 (8.42”) 外径

13、碳带：300 公尺，最大 67 毫米外径，1”碳带滚动条 (外卷式碳带)

14、碳带宽度：40 毫米 ~ 110 毫米 (1.6”~ 4.3”)

15、中央处理器：≥32 位高效处理器

16、内存：≥4 MB Flash memory，8 MB SDRAMSD 卡内存扩充插槽可扩展内存至 4 GB (客户选配)

17、通讯接口：USB 2.0，串行埠(RS-232)，并列埠(Parallel)(出厂选配)，蓝牙(客户选配)

18、电源规格：外接式电压自动切换电源供应器，交流输入：AC 100-240V, 1.8A, 50-60Hz

直流输出：DC 24V, 2.5A, 60W，操作开关、按钮、LED，电源开关、出纸键、暂停键、LED 指示灯 (电源、错误、待机)

19、传感器：纸张间距传感器(穿透式)，黑线标记传感器(反射式)，碳带用尽传感器

内建字型：八种位图字体，可透过软件下载 Windows 字型使用

20、条形码：一维条形码：

Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subset A, B, C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2 (5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, RSS-Stacked, GS1 DataBar, Code 11

21、二维条形码：

PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR Code, Aztec

22、字型及条形码旋转：0°、90°、180°、270°

23、指令集：TSPL、TPLE (相容于 EPL II)

纸张类型：连续纸、间距纸、黑标纸、吊牌、折迭纸、票券等(外卷式)

纸张宽度：25.4 ~ 114 毫米 (1”~ 4.49”)

纸张厚度：0.06 ~ 0.25 毫米 (2.36 ~ 9.84 密耳)

纸卷轴心尺寸：25.4 ~ 76.2 毫米 (1”~ 3”)

标签长度：10 ~ 2,286 毫米 (0.39”~ 90”) 10 ~ 1,016 毫米 (0.39”~ 40

”) 10 ~ 2,286 毫米 (0.39”~ 90”)  10 ~ 1,016 毫米 (0.39”~ 40”)

24、环境条件：操作环境 ：5 ~ 40°C，湿度(非凝结) 25 ~ 85%

25、安规认证：FCC Class A、CE Class A、C-Tick Class A、TÜV/Safety、CCC

环境规范：符合 RoHS、WEEE

26、配件：Windows 卷标编辑软件、驱动程序及操作手册光盘，快速安装指南，USB 传输线

27、电源线：外接式电压自动切换电源供应器

28、纸卷轴：纸卷固定板 x 2，碳带卷轴 x 2，碳带回收纸筒，外部纸卷架，剥离模块

29、整机保修≥1年。