## 附件：

## 救护车技术需求

一、救护车

| 颜色 | 白色 |
| --- | --- |
| A | 车辆底盘技术参数 |
|  | 车体尺寸(mm)：长度≥5900、宽度≥1950、高度≥2100 |
|  | 变速器：手动式六前进档 |
|  | 驱动方式：后驱 |
|  | 排量(ml)：≥2100，涡轮增压 |
|  | 燃油种类：柴油 |
|  | 排放标准：国六 |
|  | 最高车速(km/h) ：≥145 |
| B | 车辆标准配置 |
|  | 电动车窗 |
|  | CD收录机 |
|  | 中央门锁 |
|  | 后门脚踏板 |
|  | 倒车自动摄像显示屏 |
|  | 驾驶室行车记录系统1套 |
|  | 智能电源管理系统1套 |
|  | 车顶安装爆闪警灯和外场用照明灯 |
|  | 安装警报器和外扩音器 |
|  | 车身配置救护车标识和反光带 |
|  | 车窗贴1/2不透明膜 |
| C | 医疗舱配置 |
|  | 医疗舱监控硬盘录像机1套 |
|  | 车况信息管理系统1套 |
|  | 车辆全景影像辅助系统1套 |
|  | 照明系统1套 |
|  | 通风系统1套 |
|  | 医疗舱负压系统1套 |
|  | 驾驶室与医疗舱免提对讲系统1套 |
|  | 医疗舱安装双氧气瓶供氧系统1套 |
|  | 中央氧气系统1套 |
|  | 配置电动便携式呼吸机1套，呼吸机具备有创和无创通气功能 |
|  | 驾驶室与医疗舱各自具有独立的冷暖空调系统，并可独立调节 |
|  | 驾驶室与医疗舱安装分隔墙，分开前后车厢，分隔墙上有一个滑行窗，窗户透明 |
|  | 医疗舱安装可旋转折叠椅1张、可坐3人的病员躺椅1张，配安全带和扶手，座椅下可放置铲式担架 |
|  | 医疗舱安装医药柜、器械柜和外场急救箱柜的橱柜组合1套，配置护士操作台 |
|  | 担架：自动上车担架1套、铲式担架1套、楼梯担架1套 |
|  | 配置专用灭火器、污物桶、车顶安全扶手、220V和12V电源插座、紫外线消毒灯、医生专用射灯、设备支架、输液固定装置 |
| 备注 | 整个医疗舱任何部分均不含木质成份的防水、防腐、防火材料。 |