药房取药报到机及取药信息显示屏项目需求

一、项目内容：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 技术性参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 取药报到机 | 4 | 台 | 详见附表1 |  |
| 2 | 取药信息显示屏 | 16 | 台 | 详见附表2 |  |

附表1：取药报到机技术参数要求：

1.取药报到机（立式）

| Android系统硬件配置 |  |
| --- | --- |
| 处理器（CPU） | ▲ ARM核数≥四核 |
| 运行内存（RAM） | ▲≥4GB或以上 |
| 系统内存（ROM） | ▲≥32GB或以上 |
| 内核版本 | Android 11或以上 |
| 角度 | 支持0°90°180°270°四个方向旋转 |
| 解码分辨率 | 最高支持3840*2160 |
| 内置ROM | ≥32KB EEPROM |
| 主板输入/输出接口及守护 |  |
| USB | ≥1路外置USB3.0，≥1路外置USB2.0，≥4路端子USB， |
| 扩展存储 | TF卡标准插座 |
| 音频输出 | ≥1路标准3.5MM功放 |
| HDMI输出 | ≥1路标准HDMI输出（内置） |
| 串口 | 默认4路TTL串口 |
| CTP | ≥1路CTP |
| RTC实时时钟 | 支持 |
| 定时开关机 | 支持 |
| ADB调试 | 支持 |
| 开启自启动 | ▲支持（软件开机自启动） |
| 应用守护 | ▲支持（强制运行软件） |
| 开发支持 | 提供源码，API，签名 |
| 网络接入 | ≥1路标准RJ45有线以太网口（10M/100M） ≥1路无线2.4G Wi-Fi+BT4.0蓝牙（可选5GWi-Fi+BT5.0蓝牙） |
| 与HIS系统接口对接 | ★支持与本院HIS系统对接 |

| 内置二维码扫码器 |  |
| --- | --- |
| 识别类型 | 一维码/二维码 |
| 识别精度 | ≥5mil |
| 码制(密度*景深) | Code39 ~10mil(40mm-120mm) |
|  | EAN13~15mil(40mm-180mm) |
|  | QR Code(20mm-110mm) |
|  | QR Code屏幕码 30mil(20mm-240mm) |
| 视场角度 | 水平74°垂直58° |
| 照明 | 白色LED/320LUX/615.nm~635.5nm |
| 图形传感器 | 640*480cmos |
| 识别角度 | 旋转360°，倾斜±30°偏转±40° |

2、取药报到机（壁挂式）

| Android系统硬件配置 |  |
| --- | --- |
| 处理器（CPU） | ▲ARM 核数≥四核 |
| 运行内存（RAM） | ▲4GB或以上 |
| 系统内存（ROM） | ▲32GB或以上 |
| 内核版本 | Android 11或以上 |
| 角度 | 支持0°90°180°270°四个方向旋转 |
| 解码分辨率 | 最高支持3840*2160 |
| 内置ROM | 32KB EEPROM |
| 主板输入/输出接口 |  |
| USB | ≥1路外置USB3.0，≥1路外置USB2.0，≥4路端子USB， |
| 扩展存储 | TF卡标准插座 |
| 音频输出 | ≥1路标准3.5MM功放 |
| HDMI输出 | ≥1路标准HDMI输出（内置） |
| 串口 | ≥4路TTL串口（可改RS232或485） |
| CTP | ≥1路CTP |
| RTC实时时钟 | 支持 |
| 定时开关机 | 支持 |
| ADB调试 | 支持 |
| 开启自启动 | ▲支持（软件开机自启动） |
| 应用守护 | ▲支持（强制运行软件） |
| 开发支持 | 提供源码，API，签名 |
| 网络接入 | ≥1路标准RJ45有线以太网口（10M/100M） ≥1路无线2.4G Wi-Fi+BT4.0蓝牙（可选5GWi-Fi+BT5.0蓝牙） |
| 与HIS系统接口对接 | ★支持与本院HIS系统对接 |

| 内置二维码扫码器 |  |
| --- | --- |
| 识别类型 | 一维码/二维码 |
| 识别精度 | ≥5mil |
| 码制(密度*景深) | Code39 ~10mil(40mm-120mm) |
|  | EAN13~15mil(40mm-180mm) |
|  | QR Code(20mm-110mm) |
|  | QR Code屏幕码 30mil(20mm-240mm) |
| 视场角度 | 水平74°垂直58° |
| 照明 | 白色LED/320LUX/615.nm~635.5nm |
| 图形传感器 | 640*480cmos |
| 识别角度 | 旋转360°，倾斜±30°偏转±40° |

附表2：取药智能显示屏技术参数要求：

| 硬件配置 |  |
| --- | --- |
| 中央处理器（CPU） | ▲ARM 核数 ≥四核 |
| 运行内存（RAM） | ▲4GB或以上 |
| 系统内存（ROM） | ▲32GB或以上 |
| 内核版本 | Android 11或以上 |
| 角度 | 支持0°90°180°270°四个方向旋转 |
| 解码分辨率 | 最高支持3840*2160 |
| 内置ROM | 32KB EEPROM |
| 尺寸 | ≥55寸 |
| 主板输入/输出接口 |  |
| USB | ≥1路外置USB3.0，≥1路外置USB2.0，≥4路端子USB， |
| 扩展存储 | TF卡标准插座 |
| 音频输出 | ≥1路标准3.5MM功放 |
| HDMI输出 | ≥1路标准HDMI输出（内置） |
| 串口 | ≥4路TTL串口（可改RS232或485） |
| CTP | 1路CTP |
| RTC实时时钟 | 支持 |
| 定时开关机 | 支持 |
| ADB调试 | 支持 |
| 开启自启动 | ▲支持（软件开机自启动） |
| 应用守护 | ▲支持（强制运行软件） |
| 开发支持 | 提供源码，API，签名 |
| 网络接入 | ≥1路标准RJ45有线以太网口（10M/100M） ≥1路无线2.4G Wi-Fi+BT4.0蓝牙（可选5GWi-Fi+BT5.0蓝牙） |

二、项目配套软件开发技术要求：

1、立式报到机、壁挂式报到机、智能显示终端，运行的客户端系统要求：

（1）★须采用Android操作系统开发的移动端应用软件，采用分层系统架构（应用层、API层、原生层等）支撑功能实现。

（2）语音广播功能：支持接收客户端及管理端发送的文字广播内容，并自动转换为语音进行播报。

（3）高可用容灾：系统提供高可用容灾服务，支持主应用服务器故障时自动转移至备应用服务器。

（4）▲为保障采购人系统的安全，需提供所投产品网络安全等级保护测评报告关键页，且总测评指标符合项不低于200个，符合率不低于70%，测评分数不低于75分。

2、立式报到机、壁挂式报到机技术要求：

（1）、★按照院方的设计要求，完成报到机及取药屏幕的页面及功能的开发，后续可自由定制UI（样式、配色等），可更换系统待机页面；

（2）、★免费维护期内，根据院方的实际使用需要，免费定制、组合、调整、优化叫号屏幕及取药窗口显示的各功能模块；

（3）、★屏幕亮度支持根据环境光强度自动调节亮度（调节范围100-800cd/㎡），阳光直射场景下仍能清晰显示文字、图标，可视角度≥178°（水平/垂直）

3、智能显示终端技术要求：

（1）、▲配药等待队列区域，按照报到人员报到的先后顺序排列显示等待队列，先来后到原则；

（2）、支持特殊人员、法定优先人员的优先处理；

（3）、▲支持接收客户端发送的叫号呼叫信息，进行语音叫号播报；支持页面以弹框、整屏切换、固定区域展示叫号信息；

（4）、▲具备过温、过压、过流保护机制，散热结构优化设计，确保长时间开机状态下核心部件（芯片、屏幕、电源）温度稳定，无死机、卡顿、自动重启等异常；

（5）、▲叫号及显示响应：叫号操作后，综合候诊屏的响应时间小于 1 秒，数据传输正确率 > 99%。

三、报到机配套软件接口的要求：

1、★要求支持数据库视图、中间表、存储过程、WebService（支持XML、JSON两种结构）、WebAPI等多方式实现与HIS系统及其他信息系统的数据交换；要求支持业内通用标准协议同步，如：HL7、MQ等。

2、★与本院叫号系统对接，实现显示内容与叫号信息同步。

3、提供接口服务器或设备，集中管理本项目新增的设备及接口程序。

四、项目配套装修要求：

1、壁挂式报到机：竖式壁挂安装，设备下方设置读卡区域，安装读卡器及刷卡指引，材料：10厘亚克力板+印制指引张贴，读卡器位置开孔，市电取电；

2、立挂式报到机：指定位置安装，市电取电；

3、★智能显示终端，拆除原来的LED屏幕，设备安装固定支架，各窗口设备之间的留空位置，需要整体外观装饰处理，封不低于12厘夹板打底,面贴铝塑板（颜色与取药大厅的整体装修颜色一致），收边条并做收口处理，重新部署电源线及六类网线，网线做好标识。

注：1、打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标（响应）无效。 
    2、打“▲”号条款为重要参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标（响应）条款。