湛江中心人民医院谈话室专用设备项目需求

一、项目内容：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全景半球摄像头 | 1台 | 960 | 960 | 详见附表 |
| 2 | 特写摄像头 | 1台 | 2320 | 2320 | 详见附表 |
| 3 | 拾音器 | 2个 | 630 | 1260 | 详见附表 |
| 4 | 网络存储主机 | 1台 | 20800 | 20800 | 详见附表 |
| 5 | 环境监测显示屏 | 1台 | 1560 | 1560 | 详见附表 |
| 6 | 12U 网络机柜 | 1个 | 450 | 450 | 详见附表 |
| 7 | 手机柜 | 1个 | 800 | 800 | 详见附表 |
| 8 | 配套辅料（8口POE交换机、六类网线、电源线、12V电源、电源盒等） | 1项 | 2000 | 2000 | 详见附表 |
| 9 | 集成服务 | 1项 | 3000 | 3000 | 详见附表 |
| 合计：33150.00元（大写：人民币叁万叁仟壹佰伍拾元整） |  |  |  |  |  |

二、附表：设备技术参数：

1、全景半球摄像头

(1)、≥400万变焦半球型网络摄像机。

(2)、自研AI-ISP图像处理引擎，最高分辨率可达2688×1520 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像。

(3)、支持Smart侦测：场景变更侦测，虚焦侦测，区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测等识别检测事件。

(4)、支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态，适应不同环境,支持电动变焦。

(5)、采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达≥30 m。

(6)、支持最大512 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡本地存储。

(7)、内置麦克风和扬声器，支持双向语音对讲。

(8)、支持1路报警输入，1路报警输出（输出最大支持DC12 V，30 mA），1路音频输入，1路音频输出。

(9)、支持DC12 V，100 mA电源输出，可用于拾音器供电。

(10)、符合IP67防尘防水及IK10防暴设计，可靠性高。

(11)、传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS。

(12)、最低照度：彩色：0.005 Lux，调节角度：水平：0°~355°，垂直：0°~75°，旋转：0°~355°。

(13)、焦距&视场角：2.7~8 mm：水平视场角：98.6°~51°，垂直视场角：53.2°~28.8°，对角视场角：116.9°~58.8°，支持电动变焦 。

(14)、补光灯类型：红外灯，补光距离：最远可达30 m，防补光过曝：支持。

(15)、红外波长范围：850 nm 。

(16）、最大图像尺寸：2688 × 1520。

(17）、视频压缩标准：主码流：H.265/H.264。

(18）、子码流：H.265/H.264/MJPEG，第三码流：H.265/H.264 ，宽动态：120 dB 。

(19）、网络：≥1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口。

(20)、SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持512 GB。

(21)、音频：1个内置麦克风，1个内置扬声器。

(22)、报警：1路输入，1路输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA）复位：支持。

(23)、电源输出：DC12 V，100 mA电源输出，建议用于拾音器供电 。

(24)、产品尺寸：Ø121.5 * 97.6 mm ，包装尺寸：140 * 140 * 154 mm。

(25)、设备重量：490 g，带包装重量：680 g。

(26)、启动和工作温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结）。

(27)、通用功能：心跳，密码保护，水印，IP地址过滤，像素计算器。

(28)、电流及功耗：DC：12 V，0.9 A，最大功耗：10.8 W。

(29)、PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3，最大功耗：12.9 W。

(30)、供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护，PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3。

(31)、电源接口类型：Ø5.5 mm圆口 ，防护：IP67，IK10。

(32)、保修期：≥3年。

2、特写摄像头：

(1)、400万4寸23倍红外PTZ半球。

(2)、支持最大2560×1440@30fps高清画面输出。

(3)、支持smart265高效压缩算法，可较大节省存储空间。

(4)、星光级超低照度，彩色：0.005Lux @ (F1.6，AGC ON)；黑白：0.001Lux @(F1.6，AGC ON) ；0 Lux with IR 。

(5)、支持23倍光学变倍，16倍数字变倍。

(6)、采用高效红外阵列，低功耗，照射距离最远可达50m。

(7)、支持区域入侵侦测、越界侦测、移动侦测等智能侦测功能。

(8)、支持手动跟踪，事件跟踪，智能运动跟踪。

(9)、支持断网续传功能保证录像不丢失，配合Smart NVR实现事件录像的二次智能检索、分析和浓缩播放。

(10)、支持宽动态范围达120dB，适合逆光环境监控。

(11)、支持3D数字降噪、强光抑制、SmartIR。

(12)、支持360°水平旋转，垂直方向-5°-90°。

(13)、支持300个预置位，≥8条巡航扫描。

(14)、支持3D定位，可通过鼠标框选目标以实现目标的快速定位与捕捉。

(15)、支持定时抓图与事件抓图功能。

(16)、支持区域曝光与区域聚焦功能。

(17)、支持中心镜像功能。

(18)、支持定时任务、一键守望、一键巡航功能。

(19)、支持最大256GB的 Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡存储。

(20)、支持海康SDK、开放型网络视频接口 、ISAPI、GB/T28181、E家协议和萤石云接入。

(21)、支持 POE+（802.3at），防雷、防浪涌、防突波，IP66防护等级。

(22)、传感器类型：1/2.8＂ progressive scan CMOS 。

(23)、最低照度：彩色：0.005Lux @ (F1.6，AGC ON)；黑白：0.001Lux @(F1.6，AGC ON) ；0 Lux with IR。

(24)、变倍：23倍光学变倍，16倍数字变倍 。

(28)、焦距：4.8-110mm。

(26)、视场角：55-2.7度(广角-望远)  。

(27)、补光灯类型：红外补光，补光灯距离：50m，防补光过曝：支持，红外波长范围：850nm 。

(28)、水平范围：0°-360°，垂直范围：-5°-90° 。

(29)、水平速度：0.1°-300°/s,速度可设;水平预置点速度：350°/s 。

(30)、垂直速度：0.1°-160°/s,速度可设;垂直预置点速度：200°/s。

(31)、主码流帧率分辨率：50 Hz:25 fps (2560×1440,1920×1080,1280×960,1280×720)。

(32)、60 Hz: 30 fps(2560×1440, 1920×1080,1280×960,1280×720)。

(33)、视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG ，宽动态：真宽动态 。

(34)、网络接口：RJ45网口，自适应10M/100M网络数据。

(35)、SD卡扩展：内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡,最大支持256GB。

(36)、音频：1路音频输入，音频峰值:2-2.4V[p-p]，输入阻抗:1KΩ±10%。

(37)、1路音频输出，线性电平，阻抗:600Ω 。

(38)、报警：2路报警输入；2路报警输出，恢复出厂设置：支持 。

(39)、电源：DC12 V，最大功耗：18 W，PoE+（802.3at）。

(40)、*设备出厂配备电源适配器。

(41)、尺寸：Φ169.39×161mm，重量：2.45Kg。

(42)、工作温湿度：-30℃-65℃；湿度小于90%。

(43)、通用功能：镜像、密码保护、水印技术、IP地址过滤  。

(44)、防护：IP66; 6000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.5 四级标准。

(45)、保修期：≥3年。

3、拾音器：

(1）、灵敏度 -41±1dB。

(2)、动态范围 ≥104dB。

(3)、过载声压 ≥114dB。

(4)、信噪比 ≥85dB。

(5)、传输距离 1000米。

(6)、拾音范围 R=5米（1kHz@60dB SPL SN≥30dB）。

(7)、频率响应 150Hz～20KHz（1kHz@85dB SPL）。

(8)、失真度 ≤1%（1kHz@85dB SPL）。

(9)、采样率 44.1k（AD/DA处理器）。

(10)、信号处理  数字音频处理器。

(11)、音频算法 ANC降噪算法。

(12)、输出阻抗 600Ω（耳机驱动）。

(13)、输出幅度 -6±2dB(1kHz@85B SPL)。

(14)、输出导线 3芯软胶导线（红：电源+  黑：电源-  黄：音频输出）。

(15)、工作电压 DC 9～15V。

(16)、电源功耗 ≤1.0W @DC12V。

(17)、保护电路 雷击保护、电源极性错接保护。

(18)、安装方式 底座卡扣安装。

(19)、外壳材质 锌合金+网片 （白色）。

(20)、外形尺寸 80mm×37mm（直径*高）。

(21)、重量 185g（含底座）。

(22)、保修期：≥3年。

4、网络存储主机：

(1)、1.5U机架式4盘位嵌入式网络硬盘录像机，采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源。

(2)、存储接口：4个SATA接口，满配4块10TB硬盘。

(3)、视频接口：2×HDMI，1×VGA。

(4)、网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口。

(5)、报警接口：16路报警输入，4路报警输出。

(6)、串行接口：1路RS-232接口，2路半双工RS-485接口。

(7)、USB接口：2×USB 2.0，1×USB 3.0。

(8)、输入带宽：160Mbps。

(9)、输出带宽：160Mbps。

(10)、接入能力：16路H.264、H.265格式高清码流接入。

(11)、解码能力：最大支持24×1080P。

(12)、显示能力：最大支持4K+1080P异源输出。

(13)、保修期：≥3年。

5、网络存储主机显示屏：

(1)、对角线可视尺寸： 19"

(2)、宽高比：16:9

(3)、最佳分辨率：≥1920 x 1080

(4)、可视角度：≥178°

(5)、护眼功能：低蓝光

(6)、接口：VGA + DVI或HDMI

(7)、保修期：≥3年。

6、环境监测显示屏：

(1)、支持温度、湿度信息检测。

(2)、支持1路相机接入，分辨率最高支持400W。

(3)、支持对接入的相机画面进行环境信息叠加处理，并被NVR或者平台添加（添加方式与IPC类似）。

(4)、支持POE供电（交换机/NVR/审讯主机的POE口可以对其供电）。

(5)、默认显示时间精确到秒，可通过配置修改成精确到分。

(6)、支持RS485协议上传环境数据、校时。

(7)、支持网络ISAPI协议上传环境数据、校时。

(8）、采用防反光磨砂面板设计。

(9）、采用高精度的环境检测传感器，性能稳定可靠。

(10)、采用静态显示，防白光处理，防止图像闪烁，适合同步录像应用。

(11)、可以将采集到的环境数据和时间数据通过RS-485接口或者网络传送到计算机。

(12）、显示范围：温度：-19℃ ～99℃ ，湿度：0％ ～99％。

(13）、检测范围：温度：–40°C ~ +125°C，湿度：0%~ 100%（传感器位于前面板，可单机使用）。

(14）、测量精度：温度＜±1℃ ，湿度＜ ±4%RH。

(15）、显示时间精确到秒（年月日、时分秒）。

(16）、供电电压： 12VDC。

(17）、外部接口：485接口，RJ45自适应以太网口，报警1进1出（所有接口都以1米长甩线形式位于设备背面）。

(18）、外观尺寸：580mm(长) x 380mm(宽) x 36mm(高)。

(19)、重量：≤4.35KG。

(20)、温湿度协议：leicai。

(21）、保修期：≥3年保修。

7、电脑控制主机：

(1)、CPU: ≥I5-14500。

(2)、内存：≥16G DDR5。

(3)、固态硬盘：≥512GM.2SSD。

(4)、显卡：集显。

(5)、是否支持WIFI：支持。

(6)、操作系统：W11。

(7)、显示屏：对角线可视尺寸：≥23.8"。

(8)、宽高比：Wide (16:9)

(9)、可视角度：≥178°

(10)、护眼功能：低蓝光。

(11)、接口：VGA + DVI或HDMI。

(12)、带光驱。

(13)、保修期：≥3年。

8、控制主机显示屏：

(1)、对角线可视尺寸：≥23.8"

(2)、宽高比：Wide (16:9)

(3)、最佳分辨率：≥1920 x 1080

(4)、可视角度：≥178°

(5)、响应时间：≤4ms

(6）、亮度：250 cd/m²

(7)、点距(mm)：≤0.2745

(8)、对比度：≥ 1000:1

(9)、动态对比度：3M:1

(10)、Colour Gamut：72%

(11)、色彩支持：≥16.7M

(12)、护眼功能：低蓝光

(13)、接口：VGA + DVI或HDMI

(14)、保修期：≥3年。

9、笔记本电脑 ：

(1)、CPU：≥I5-13420H。

(2)、内存容量：≥16G。

(3)、内存频率：≥5200MHz。

(4)、固态硬盘容量：≥512G。

(5)、显卡：集显。

(6)、有线网络RJ45：无。

(7)、USB-A接口数：≥2个。

(8)、显示端口：USB-C(HDMI)。

(9)、USB-C接口数量：≥2个。

(10)、摄像头类型：高清摄像头

(11)、读卡器：Micro SD。

(12)、电池容量：≥50Wh

(13)、处理器基准频率：≥2.1GHz

(14）、处理器加速频率：≥4.6GHz。

(15）、线程数：≥12线程

(16）、蓝牙连接：支持蓝牙。

(17）、无线网卡：双天线Wi-Fi 6。

(18)、屏幕类型：LED。

(19)、屏幕分辨率：1920*1200。

(20)、屏幕色域：45%NTSC。

(21)、屏幕尺寸：≥14英寸。

(22）、屏幕刷新率：60Hz。

(23）、操作系统：Windows 11 带正版WPS（服务期不小于3年）。

(24)、便利功能：压感触控板 多扬声器。

(25)、扩展性：硬盘扩展。

(26)、屏幕特性：高色域(100%sRGB)。

(27)、屏幕比例：16:10。

(28)、厚度：14-18mm。

(29)、保修期：≥3年。

10、激光打印机：

(1)、基础功能：支持打印 复印 扫描等功能。

(2)、打印功能：自动双面。

(3)、彩色打印：不支持彩色打印。

(4)、无线打印：支持无线打印。

(5)、打印速度：≥33ppm(A4); 35ppm(Letter)58ppm(A5长边)。

(6)、首页输出时间：≤8.5秒。

(7)、最大月打印量：60000页。

(8)、建议月打印量：750页到3500页。

(9)、打印语言：PCL5e, PCL6, PS, PDF。

(10)、处理器：≥800MHZ。

(11)、内存：≥512MB。

(12)、显示屏：≥3.5英寸触摸屏。

(13)、其他打印功能：ios/Android设备、NFC功能、U盘打印。

(14)、接口：USB、网络。

(15)、保修期：≥3年。

11、12U 网络机柜：

(1)、落地机柜，规格： 600*600*800。

12、手机柜：

(1)、落地柜。

(2)、手机柜屏蔽柜整体尺寸:高459*宽776*深240mm。

(3)、单门尺寸:高58*宽122*深170mm。

(4)、手机放置数量：≥10格。

(5)、保修期：≥3年。

13、配套辅料（8口POE交换机、六类网线、电源线、12V电源、电源盒等）

(1)、8口POE交换机：提供≥8个千兆PoE电口，交换容量：≥16 Gbps，包转发率：≥11.91 Mpps，支持IEEE 802.3at/af，端口最大供电功率：30 W，整机最大供电功率：110 W，支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE802.3ab、IEEE802.3z，支持6 KV防浪涌（PoE口），支持PoE输出功率管理，存储转发交换方式。

(2)、六类网线：导体直径(网线)≥0.53mm；导体类型 无氧铜；护套类型 PVC；网线线芯 8芯；线缆类别(网线) CAT6。

(3)、电源线：纯铜国标护套电缆线。

(4)、12V电源：支持12V2A拾音器电源。

三、建设要求：

（一）安装调试要求：

各类设备应安装在合适的位置，确保设备运行正常。安装完成后，进行设备调试，运行必须符合谈话间标准要求。

（二）、商务要求：

1、工期要求：

项目工期自合同签订完成之日起不超过5个工作日。

2、施工要求：

（1）、施工方案：中标方需在项目实施前提交详细的施工方案，包括施工流程、人员安排、安全措施、应急预案等内容，经我院审核通过后方可进行施工。施工过程中需严格按照方案执行，确保施工质量和安全。

（2）、现场管理：中标方需安排专业技术人员到现场进行施工，施工人员需具备相关资质证书，遵守我院的现场管理制度，确保施工现场整洁有序，施工过程中产生的废弃物需及时清理。

（3）、设备保护：在施工过程中，中标方需采取有效措施对其他设备进行保护，防止因施工操作不当导致设备损坏，如因施工原因造成设备损坏，中标方需承担相应的赔偿责任。

（三）、售后服务要求：

1、质保期：中标方对于所供应的设备需提供不少于3 年的免费质保期，在质保期内，如因产品质量问题导致的设备故障，中标方需负责免费维修或更换，并承担由此产生的一切费用。

2、响应时间：在质保期内，如出现设备故障或异常情况，中标方需在接到我院通知后2小时内到达现场进行处理，确保故障能够及时得到解决，减少对业务的影响。

3、技术支持：中标方在质保期满后仍需提供长期的技术支持服务，包括电话咨询、远程技术支持等。

（四）、培训要求：

1、培训内容：中标方需为我院相关人员提供全面的培训，培训内容包括设备的工作原理、日常维护保养方法、故障判断与处理等。

2、培训时间：培训时间应根据我院的实际需求和人员安排进行协商确定，原则上应在项目实施完成后10日内完成培训工作。

（五）、保密要求：

中标方需采取有效的保密措施，需与院方签订《保密协议》、严禁拍照，确保保密信息的安全。中标方需对其施工人员进行保密教育，确保施工人员遵守保密要求。

（六）验收标准：

项目实施完成后，中标方需按照我院提供的验收标准进行验收，验收合格后，双方需签署验收报告，验收报告作为项目付款的重要依据。安装调试完成后试运行30天，如设备运行正常，由中标人向采购人提出验收申请，采购人组织相关人员进行项目验收。