湛江中心人民医院中药房取药信息智能显示终端项目

一、项目目的：

为解决我院中药房发药窗口显示终端能清晰展示患者取药相关信息，实现患者有序取药、药房高效发药、流程透明可溯的目标，拟采购中药房取药窗口智能显示终端。

二、项目内容：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 建设要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 取药信息智能显示终端（包含安装支架） | 4 | 台 | 6500 | 26000 | 技术性参数详见附表1 |
| 2 | 集成技术服务 | 1 | 项 | 13000 | 13000 | 详见项目配套软件开发技术及安装要求 |
| 合计：39000.00元（人民币：叁万玖仟元整） |  |  |  |  |  |  |
| 说明：保修期3年。 |  |  |  |  |  |  |

附表1：智能显示终端技术参数要求：

| 硬件配置 |  |
| --- | --- |
| 中央处理器（CPU） | ARM A55 四核或以上 |
| 运行内存（RAM） | ≥4GB |
| 系统内存（ROM） | ≥32GB |
| 内核版本 | ≥Android 11 |
| 角度 | 支持0°90°180°270°四个方向旋转 |
| 解码分辨率 | 最高支持3840*2160 |
| 内置ROM | 32KB EEPROM |
| 尺寸 | ≥55寸 |
| 主板输入/输出接口 |  |
| USB | ≥1路外置USB3.0，≥1路外置USB2.0，≥4路端子USB， |
| 扩展存储 | TF卡标准插座 |
| 音频输出 | ≥1路标准3.5MM功放 |
| HDMI输出 | ≥1路标准HDMI输出（内置） |
| HDMI输入 | 默认 |
| 串口 | ≥4路TTL串口（可改RS232或485） |
| CTP | 1路CTP |
| RTC实时时钟 | 支持 |
| 定时开关机 | 支持 |
| ADB调试 | 支持 |
| 开启自启动 | 支持（软件开机自启动） |
| 应用守护 | 支持（强制运行软件） |
| 开发支持 | 提供源码，API，签名 |
| 网络接入 | ≥1路标准RJ45有线以太网口（10M/100M） ≥1路无线2.4G Wi-Fi+BT4.0蓝牙（可选5GWi-Fi+BT5.0蓝牙） |

三、项目配套数据处理及设备安装要求：

1、智能显示终端技术要求：

（1）、配药等待队列区域，按照报到人员报到的先后顺序排列显示等待队列，先来后到原则；

（2）、支持特殊人员、法定优先人员的优先处理；

（3）、取药队列区域，提醒应支持放大提醒效果；

（4）、具备过温、过压、过流保护机制，散热结构优化设计，确保长时间开机状态下核心部件（芯片、屏幕、电源）温度稳定，无死机、卡顿、自动重启等异常；

（5）、支持定时开关机。

2、系统接口的要求：

（1）、★与本院HIS系统对接，信息实时交互，获取实时的队列接口、发药窗口接口等；

（2）、★与本院药房叫号系统对接，实现显示内容与叫号信息实行同步；

（3）、提供接口服务器或设备，集中管理本项目新增的设备及接口程序。

3、配套装修--具体要求

（1）、★拆除中药房窗口原来的LED屏幕，设备安装固定支架，各窗口设备之间的留空位置，需要整体外观装饰处理，封不低于12厘夹板打底,面贴铝塑板（颜色与取药大厅的整体装修颜色一致）；

（2）、▲收边条并做收口处理，重新部署电源线及六类网线，网线做好标识。

注：1、打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标（响应）无效。 
    2、打“▲”号条款为重要参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标（响应）条款